Processing Data from a Digital Level in Liscad

- Om deze zelfstudie te voltooien hebt u de modules Inlezen/Uitzetten en Tekenconstructies nodig.

Doelstelling

Het doel van deze zelfstudie is om te laten zien, hoe metingen met digitale waterpassen in LISCAD kunnen worden ingelezen en verwerkt. U leert hoe u:

De waterpasgegevens inleest;

De gegevens verwerkt;

De nieuwe punthoogtes opslaat in de database.

Voorbeeld Situatie

Er werd eerder een aantal punten ingemeten met behulp van GPS. De punthoogtes waren echter onvoldoende nauwkeurig om te worden gebruikt voor grondslagbepalingen en daarom zijn deze punten ingemeten met behulp van een Leica DNA03 digitale waterpas.

De meting uit de DNA03 is op de harde schijf gezet onder de naam: “Tutorial DNA.raw”.

Merk op dat:

Het verwerken van gegevens uit de Leica DNA03 of DNA10 zoals hieronder beschreven ook kan worden gebruikt voor de verwerking van de Leica/Wild NA2000/3000 serie instrumenten.

Voordat u begint

Klik op onderstaande knop om de benodigde bestanden te installeren.

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(Seedatauk.exe,Tutorial.ctb;Tutorial DNA.see;Leica DNA.raw)}

Volg nu onderstaande procedure.

- Selecteer Bestand/Openen en open het bestand "Tutorial DNA.see" in de map Tutorial.

Gebruik Weergeven/Tekening – Punten om de weergave van Kruisen en Puntnummers aan te zetten voor alle punten 
Geen van de getoonde punten heft een hoogte, met uitzondering van punt 1101.
De punten zonder hoogte worden in blauw weergegeven.

- Selecteer Module/Verwerken Meting

- Selecteer Verwerking/Aanmaken Werkbestand en verwerk het bestand “Tutorial DNA.raw”.
Er zal een waarschuwing worden gegeven voor een aantal herleidingsfouten in het bestand met waarnemingen.
Deze herleidingsfouten worden veroorzaakt door de regels met de vereffeningresultaten van de ingebouwde vereffening van de DNA03.
Deze fouten kunnen buiten beschouwing worden gelaten.
Het werkbestand ziet er nu als volgt uit:

- Verwerk vervolgens het bestand; selecteer Verwerking/Digitale Waterpassing.
Selecteer het werkbestand dat we zojuist hierboven hebben aangemaakt.

- Nu komt op het scherm een overzicht van het waterpasformulier met het resultaat van de bewerking.
Het waterpasformulier toont alleen de actuele gegevens en probeert niet om de meting te vereffenen.
De DNA03 en DNA10 kunnen in het veld een vereffening uitvoeren, Liscad zal daarna de resultaten gebruiken.



De rapportage kan in een bestand worden opgeslagen of afgedrukt voor latere verslaglegging.

- Op dit punt moeten we aangeven welke punten we willen laten bijwerken. Gewoonlijk zullen punten zonder een hoogte moeten worden bijgewerkt, terwijl de punten met een hoogte ongemoeid gelaten moeten worden.
De standaard instellingen in deze dialoog geven deze situatie weer., zie hieronder.

- Na klikken op OK wordt een korte rapportage getoond waarin staat vermeld welke punten de hoogte wel en van welke niet is bijgewerkt.



 
Zo is te zien, dat punt 3333, dat werd gebruikt om de waterpassing in het veld te controleren door een bekend punt uit te zetten, niet voorkomt in de tekening en dus ook niet kon worden bijgewerkt.

Nadat de rapportage is gesloten zal de tekening worden bijgewerkt en nu worden alle punten in het zwart weergegeven om aan te duiden dat nu wel een hoogte beschikbaar is.

Conclusie

U hebt deze zelfstudie nu volledig afgerond en hebt een goed begrip van het inlezen en verwerken van gegevens van digitale waterpassen. Uw tekening zou er nu uit moeten zien, zoals hierboven weergegeven.

U hebt ook geleerd hoe u:

- De weergave van kenmerken van punten kunt besturen;

- De resultaten van de waterpassing in de tekening kunt opnemen door hoogtes van punten te laten bijwerken.