Dokumentatie bij het programma: DXFGSI.EXE

==========================================

Dit programma is opgezet om de inhoud van een DXF-bestand, zoals

geproduceerd door AutoCAD en andere CAD systemen, om te zetten

naar een bestand met uitzetgegevens voor de Leica lijn van

elektronische theodolieten.

Het is niet mogelijk en ook niet gewenst om het gehele DXF-bestand

in de theodoliet in te lezen, daarom wordt eerst een selektie

toegepast op de gegevens en wel als volgt:

a.  Alleen tekeningelementen, die in de tekening zijn opgenomen

met behulp van het BLOCK/INSERT mechanisme worden gebruikt.

b.  Van deze 'BLOCK's worden alleen de blokken met 1 attribuut

opgenomen; dit ATTRIBUTE wordt geacht voor het uitzetwerk de

puntidentifikatie te bevatten.

Deze eerste opzet is in staat een willekeurig DXF-bestand te

doorzoeken en de benodigde gegevens uit dit bestand te filteren.

De resultaten worden in een ander bestand geplaatst, dat direkt

kan worden ingelezen in alle Wild elektronische veldboeken en

geheugen modules.  Voor dit inlezen kunnen de gebruikelijke

procedures worden toegepast, bv. het GIF12.EXE programma.

Het is tevens mogelijk van de uitzetpunten een begeleidingslijst

te laten vervaardigen.

Installatie:

------------

Het programma kan op de harde schijf van de PC worden

geinstalleerd, door het naar een willekeurige sub-direktory over

te brengen.  Eventueel kan het ook vanaf diskette worden

uitgevoerd.

Gebruik:

--------

Het programma kan op twee manieren worden gestart:

a.  Start het programma door de naam in te toetsen op de MS-DOS

commando-regel.

b.  Start het programma door op de MS-DOS commando-regel achter-

eenvolgens de naam en de naam van het DXF-bestand in te

toetsen.

In het eerste geval zal het programma nog niet de naam kennen van

het om te zetten DXF-bestand en daar dan om vragen.

In het tweede geval is deze naam bekend en wordt er niet nog eens

om gevraagd.

Nadat het programma is gestart moeten buiten de naam van de

DXF-file nog enkele andere gegevens worden ingebracht alvorens

de verwerking kan starten:

a.  Een nulpuntverschuiving voor het totale puntenveld.  Hierdoor

kunnen de coordinaatpunten uit het DXF worden overgebracht

naar het coordinatensysteem van het stramien, oid.  Zowel de

verschuiving langs de X-as als langs de Y-as moet in

millimeters worden ingetoetst.

b.  Tijdens de verwerking zal op de printer een afdruk worden

gemaakt van de uitzetpunten.  Indien dit is gewenst moet op de

desbetreffende vraag met "J" worden geantwoord.  Zou men hier

aangeven, dat een lijst moet worden afgedrukt, terwijl de

printer niet beschikbaar is, dan wordt een waarschuwing op het

beeldscherm afgedrukt en gaat het programma verder zonder

printer.

Vervolgens zal de verwerking starten en wordt op het beeldscherm

de vorderingen en programmastappen aangegeven; na enige tijd wordt

de bewerking gereed gemeld.  Op dit punt aangekomen is op de

schijf een nieuw bestand ontstaan met dezelfde naam als het

DXF-bestand, maar met de extensie: 'GSI'.  Dit laatste bestand kan

nu op de gebruikelijke wijze in het veldboek worden ingelezen.

Voorwaarden voor het DXF-bestand:

---------------------------------

Om een DXF-bestand juist te kunnen verwerken, dienen hieraan een

aantal voorwaarden te worden gesteld.

a.  De basistekening dient te zijn opgebouwd met maatvoering, etc.

in millimeters.

b.  Alle uit te zetten punten worden in de tekening genoteerd met

behulp van een BLOCK, dat tevens een ATTRIBUTE bevat.

c.  Het ATTRIBUTE is een middel om de verschillende uitzetpunten

unieke puntnummers mee te geven.  De opgevoerde waarde wordt

geacht uniek te zijn in de tekening.  De elektronische

theodolieten gebruiken dit nummer om de verschillende

uitzetpunten uit elkaar te kunnen houden.  Het programma

accepteert duplikaatnummers, echter tijdens het uitzetten kan

dit tot verwarring leiden. Gebruik van dubbele nummers wordt

derhalve afgeraden.

d.  Het programma is onafhankelijk van een specifieke versie van

het DXF en zal ook vrijwal alle varianten van andere teken-

systemen juist kunnen verwerken.

Verspreiding:

-------------

Op de distributiediskette staat een set bestanden om de

procedure mee te oefenen of om als voorbeeld te dienen.

Deze set heeft de naam 'VOORBLD'; en bestaat uit onderstaande

files:

VOORBLD.DXF     Het invoerbestand met de DXF-gegevens.

VOORBLD.GSI     Het uitvoerbestand met de uit te zetten punten.

VOORBLD.SCR     Een voorbeeld van de beeldschermuitvoer.

VOORBLD.PRN     Een voorbeeld van de printeruitvoer.

Ondersteuning:

--------------

Indien er na lezing van het bovenstaande, of na gebruik van het

programma zich nog vragen of problemen voordoen, dan kunt u zich

wenden tot Leica bv. te Rijswijk, Andr Noordermeer.

Tel.:   070-3198999

Fax.:   070-3905659

BBS.:   070-3998123

Veel succes,

Leica bv.